Эксергетическая температурная функция

Для оценки термодинамической эффективности процессов трансформации тепла целесообразно использовать общий термодинамический метод анализа – эксергетический.

Все реальные процессы протекают в условиях взаимодействия с окружающей средой. Любые энергетические превращения энергии должны оцениваться с учетом влияния этих параметров.

Известно, что не всякая энергия может быть целиком пригодна для практического использования. С этой точки зрения во всех энергетических превращениях может использоваться энергия двух видов:

- Организованная (электрическая, механическая)

- Неорганизованная (тепловая, кинетическая энергия движения потока).

С позиции закона сохранения энергии (первого начала термодинамики) оба вида энергий идентичны, но с позиции закона, определяющего превратимость видов энергии (второго начала термодинамики), эти энергии значительно различаются.

Ввиду этого, возникла необходимость введения эксергии – общей меры для всех видов энергии, способных при взаимодействии с окружающей средой с постоянными параметрами к преобразованию в другие виды организованной энергии.

Эксергия системы измеряется количеством механической или электрической (полностью превратимой энергии), которое может быть получено от системы в результате ее обратимого перехода из данного состояния в состояние равновесия с окружающей средой.

В обратимых процессах (равновесные процессы, которые возможно осуществить в обратном направлении) эксергия постоянна, в необратимых (неравновесных процессах, реальных, протекающих самопроизвольно только в направлении равновесного состояния) она уменьшается. Это основное свойство позволяет использовать эксергию как меру обратимости процессов.

Процесс обратимого взаимодействия потока тепла с окружающей средой может быть представлен в Т, s-диаграмме посредством цикла Карно. В том случае, когда температура подвода тепла выше температуры окружающей среды, необходим прямой цикл, а при температуре ниже температуры окружающей среды – обратный.

Эксергия тепла отличается от теплового потока. При обратимом взаимодействии располагаемого количества тепла с окружающей средой может быть произведена работа, определяющая эксергию тепла. Отношение этих величин характеризует коэффициент работоспособности тепла (или термический КПД прямого цикла Карно).

Коэффициент работоспособности тепла или эксергетическая температурная функция определяет максимальное количество работы, которое может быть получено при обратимом процессе при переходе тепла на температурный уровень окружающей среды.

Как видно из уравнения, при To.c/T>1 коэффициент <0. Отрицательное значение этого коэффициента здесь указывает на то, что при обратимом переносе тепла от Т до То.сТ работа не получается, а затрачивается. Таким образом, при Т>То.с знаки τe и Q одинаковы, а при Т<То.с различны: поток эксергии тепла направлен в сторону, противоположную направлению теплового потока.

Из графика видно, что при температуре, стремящейся к бесконечности, разница между эксергией теплоты и работой становится несущественной. При этом поток теплоты может рассматриваться как поток высококачественной энергии, равносильный работе.

Большая зона отрицательных значений функции соответствует относительно небольшому интервалу температур от нуля до Тос, что отражает более высокую эксергетическую ценность потока теплоты почти во всей зоне низких температур по сравнению с таким же потоком при высоких температурах.

Эксергетическая функция позволяет построить температурную шкалу, при использовании которой эксергия любого потока теплоты определяется эксергетической температурой.

Определим удельную эксергию потока вещества, т. е. работу, которую может произвести единица массы потока, например, 1 кг газа или пара с параметрами торможения р, Т, h, s (давление, температура, удельные энтальпия и энтропия), при обратимом взаимодействии с окружающей средой.

На Т, s-диаграмме показан один из возможных процессов обратимого изменения параметров потока газа от начального состояния 1 до состояния равновесия с окружающей средой 3. Под состоянием равновесия понимается равенство давлений и температур рабочего тела и окружающей среды. Рассматриваемое взаимодействие газа с окружающей средой состоит из двух последовательных процессов: изоэнтропного расширения от давления P до давления Pо.с (участок 1-2) и изобарного процесса передачи тепла от газа ко вторичному рабочему агенту, совершающему работу в интервале температур газа и окружающей среды (участок 2-3).

Удельная работа, получаемая при рассматриваемом обратимом взаимодействии потока газа с окружающей средой, т. e. удельная эксергия, может быть представлена как сумма двух эксергий – процесса изоэнтропного расширения и изобарного охлаждения [1].

Контрольные вопросы

- Что такое эксергия?

- Чем характеризуются обратимый и необратимый процессы?

- Что такое эксергетическая температурная функция?

- Чем определяется температурная шкала?

- Как привести систему к состоянию равновесия?

Список литературы

- Соколов Е. Я., Бродянский В. М. Энергетические основы трансформации тепла процессов охлаждения: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с., ил.