1. На основе каких видов процессов основан принцип работы АТТ?

- сорбция и десорбция

- каталитическое окисление

- пиролиз и конверсия

- ничего из перечисленного

2. На какие виды подразделяются АТТ?

- АТТ не делятся на виды

- абсорбционные холодильные машины, абсорбционные тепловые насосы, абсорбционные теплообменники

- абсорбционные холодильные машины,  абсорбционные теплообменники

-  абсорбционные тепловые насосы, абсорбционные теплообменники

- абсорбционные холодильные машины, абсорбционные тепловые насосы, абсорбционные теплообменники, абсорбционные турбины

3. Выберите по каким характеристикам АТТ превосходят ПКХМ:

- затраты электроэнергии на работу

- уровень шума

- расход воды в водооборотном цикле

- массогабаритные характеристики

4. Какие рабочие тела используются или потенциально могут использоваться в АТТ?

- аммиачные системы

- водные системы (растворы солей)

- спиртовые системы

- хладоновые системы

- углеводородные системы

- ничего из перечисленного

5. Как сказывается увеличение площади, описываемой линиями термодинамического цикла бромистолитиевого АТТ на диаграмме энтальпия-концентрация, на эффективности данного АТТ?

- никак не сказывается

- увеличивает эффективность

- снижает эффективность

6. Может ли быть получен холод с температурным уровнем ниже нуля градусов Цельсия в бромистолитиевом АТТ?

- нет, т.к. хладагент вода

- да, возможно получить холод с любым температурным уровнем

- да, возможно, но температурный уровень не может быть значительно ниже нуля градусов Цельсия

7.  В каком диапазоне в основном лежит коэффициент трансформации применяемых на данный момент АТТ?

- 5,0 – 10,0

- -1,1 –  + 2,0

- 0,6 – 0,85

- 1,5 – 2,0

- 50,0 – 70,0

8. Что отличает абсорбционный теплообменник (АТ) от традиционного теплообменного аппарата?

- АТ позволяет передавать теплоту от холодного теплоносителя к горячему теплоносителю, при этом холодный теплоноситель ещё больше охлаждается, а горячий нагревается

- температура греющего теплоносителя на выходе из АТ ниже, чему температура холодного теплоносителя на входе в АТ

- АТ в принципе не передает теплоту между теплоносителями, а используется как компрессор

9. Где применяются АТТ?

- для охлаждения воздуха перед КВОУ газотурбинных установок

- для повышения эффективности тепловых схем ТЭС

- для производства холода в системах СКВ

- в тепловых сетях для перехода на температурный график тепловой сети с пониженной температурой обратной сетевой воды

- все из перечисленного