Лекция 2. 5 Осевые и центробежные компрессоры. Конструкции и принцип действия.

Конструкция и принцип действия центробежного компрессора (ЦБК)

Наибольшее распространение в промышленной энергетике получили ЦБК. Конструкция ЦБК представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Конструкция ЦБК типа ЦНВ 800

На рис. 1 видны основные конструктивные элементы ЦБК: корпус в разрезе, рабочие колёса (2 штуки), жёстко закреплённые на валу, передний и задний подшипники для вращения вала в корпусе, концевые уплотнения и каналы для перемещения газа внутри проточной части ЦБК.

Основным конструктивным элементом ЦБК является рабочее колесо, показанное в укрупнённом виде на рис. 2.

Работа ЦБК осуществляется следующим образом. Приводной двигатель (на слайде не показан) вращает вал 1 и рабочие колёса с большой частотой вращения (несколько тысяч оборотов в минуту). В результате этого вращения на входе в рабочее колесо создаётся разряжение. Сжимаемый газ через входной канал и входной направляющий аппарат (ВНА) поступает с поворотом на 900 в межлопаточные каналы, образованные рабочим (1) и покрывным (2) колёсами рабочего колеса (рис. 2).

Рис. 2 – Рабочее и покрывное колёса ЦБК: 1 – рабочее колесо, 2 – покрывное колесо.

Центробежная сила (ЦС) действует на газ, вращающийся в межлопаточных каналах рабочего колёса, совместно с механическим воздействием лопаток и в результате газ совершает сложное вращательно-поступательное движение вокруг оси вращения рабочего колеса и вдоль межлопаточных каналов от входа к выходу. Слои газа внутри межлопаточных каналов рабочего колеса под действием ЦС давят друг на друга и в результате статическое давление газа Pст увеличивается.  Скорость газа так же увеличивается в результате комплексного воздействия на неё ЦС и лопаток и в результате так же растёт и динамическое давление газа Pдин. Как видно из слайда 2, межлопаточные каналы имеют форму расширяющихся диффузоров и поэтому скорость газа в них несколько снижается и часть динамического давления Pдин переходит в Pст дополнительно увеличивая его. На выходе из рабочего колеса газ попадает с поворотом на 1800 в обратный направляющий канал, имеющую форму расширяющегося диффузора. В нём происходит дальнейшее уменьшение скорости газа и соответствующее этому дополнительное увеличение статического давления Pст до конечного значения на выходе из первой ступени ЦБК. Комбинация входного канала с ВНА, рабочего колеса и обратного направляющего канала называется ступенью компрессора.  Сжатый в первой ступени ЦБК газ последовательно проходит через вторую ступень ЦБК с целью дальнейшего повышения давления газа до значения, требуемого потребителем.

Следует отметить, что передача энергии от приводного двигателя ЦБК к сжимаемому газу происходит только в рабочих колёсах ЦБК. В каналах корпуса ЦБК энергия приводного двигателя теряется за счёт трения о стенки каналов.

Анализ зависимости между давлением газа, создаваемым ЦБК, и его конструктивными параметрами базируется на построении треугольников скоростей на входе и выходе в рабочее колесо. На рис. 1.3 показаны треугольники скоростей газа для рабочего колеса ЦБК.

Рис. 3 – Треугольники скоростей газа в рабочем колесе центробежного компрессора

На рис. 3 обозначены: u – окружная скорость, c – абсолютная скорость, w – относительная скорость (скорость газа по отношению к стенке межлопаточного канала), α – угол между окружной скоростью u и абсолютной скоростью c, β – угол между окружной скоростью u и относительной w.

Индекс 1 присваивается параметрам на входе в рабочее колесо, а индекс 2 — параметрам на выходе из него. Иногда угол β2 отсчитывают от вектора окружной скорости u2, тогда β2л = 180° - β2. Как известно из тригонометрии, численные значения тригонометрических функций при обоих способах отсчета получаются одинаковыми. Значение β определяют, принимая направление w по касательной к кромке лопатки. В действительности w несколько отклоняется от касательной, соответственно β2л ≠ β2. На треугольниках скоростей так же показана проекция абсолютной скорости на окружную c2∙cos α2=c2u на выходе из рабочего колеса. Аналогично выглядит проекция абсолютной скорости на окружную на входе в рабочее колесо: c1∙cos α1=c1u.

Конструкция и принцип действия осевого компрессора (ОК)

Достаточно широкое применение в энергетике имеют осевые компрессоры (ОК), в которых газ движется в основном параллельно оси компрессора, переходя последовательно с неподвижных направляющих лопаток, закрепленных в статоре, на подвижные лопатки, сидящие на роторе, и с этих лопаток опять на неподвижные и т. д. На рис. 5.5 представлена в разрезе схема компрессора газотурбинной установки (ГТУ).

Рис. 4 – Продольный разрез осевого компрессора (ОК):

1 – рабочие лопатки, 2 – направляющие лопатки, 3 – опорные подшипники, 4 – входной патрубок, 5 – поворотный механизм входного направляющего аппарата, 6 – корпус, 7 – упорный подшипник, 8 – ротор, 9 – диффузор, 10 – напорный патрубок

Основными конструктивными элементами ОК являются лопатки рабочего колеса (РК), закреплённые на роторе 9 и вращающиеся вместе с ним с помощью привода (на слайде не показан) и лопатки направляющего аппарата (НА), закреплённые неподвижно на корпусе осевого компрессора.  Кинематическая схема потока воздуха в ОК представлена на рис. 5.

Работа ОК осуществляется следующим образом. Приводной двигатель (на слайде не показан) вращает вал 9 и рабочие колёса с большой частотой вращения (несколько тысяч оборотов в минуту). В результате этого вращения на входе в рабочее колесо создаётся разряжение и сжимаемый газ через входной канал и входной направляющий аппарат (ВНА) поступает межлопаточные каналы, образованные лопатками рабочего колеса (РК). Под механическим воздействием лопаток РК газ совершает сложное вращательно-поступательное движение вокруг оси вращения и вдоль вала 9 в направлении от входа к выходу. Скорость и динамическое давление газа Pдин увеличивается в результате воздействия лопаток. Как видно из слайда 6, межлопаточные каналы направляющий аппарат НА имеют форму расширяющихся диффузоров и поэтому скорость газа в них несколько снижается и часть динамического давления Pдин переходит в Pст дополнительно увеличивая его.

Рис. 5 – Кинематическая схема потока воздуха в ОК

Комбинация рабочего колеса (РК) и направляющего аппарата (НА) называется ступенью компрессора.  Сжатый в первой ступени ОК газ последовательно проходит через другие ступени ОК с целью дальнейшего повышения давления газа до значения, требуемого потребителем. Степень повышения давления в ступени ОК существенно меньше, чем в ступени ЦБК. Поэтому количество ступеней ОК больше, чем у ЦБК в несколько раз. Однако большим преимуществом ОК перед ЦБК является простота конструкции, большая производительность и более высокий КПД.

Контрольные вопросы:

1. Под действием какой силы происходит сжатие газа в центробежном компрессоре?

- Силы инерции

- Силы трения газа о рабочие лопатки и корпус компрессора

- Центробежной силы

2. Какая составляющая скорости газа в треугольнике скоростей определяет прирост статического давления газа?

-Абсолютная скорость

-Окружная скорость

-Относительная скорость

3. Какое рабочее колесо обеспечивает наибольшую степень сжатия?

-Колесо с радиальными лопатками

-Колесо с лопатками, загнутыми назад

-Колесо с лопатками, загнутыми вперёд