Лекция 2.4 Осевые и центробежные компрессоры. Теоретические основы работы

Вывод уравнения Эйлера для (лопастных машин) турбомашин

Уравнение для расчёта давления, развиваемого лопастным колесом, было выведено Эйлером в 1755 году из закона моментов количества движения и носит его имя.

Момент внешних сил, вращающих рабочее колесо нагнетателя, равен разности моментов количества движения элементарного весового расхода газа dG  на выходе и входе в рабочее колесо. Понятие элементарного весового расхода газа было введено Эйлером в допущении о бесконечно большом количестве рабочих лопаток на крыльчатке нагнетателя.

Элементарный момент количества движения:

| dM=dGgcui∙ri | (1.1) |
| --- | --- |

где dG – вес элементарной струйки газа, dG/g – масса элементарной струйки газа; g – ускорение свободного падения; cui - проекция абсолютной скорости на окружную [м/с]; произведение массы на скорость – это количество движения; ri- радиус рабочего колеса [м]. Произведение количества движения на радиус – это момент количества движения, i-индекс в обозначении кромок рабочего колеса: i=1 – вход, i=2 – выход.

Теоретическая работа сжатия элементарной струйки газа весом dG и газа равна произведению момента количества движения на угловую скорость:

| dl=dM∙ω=ωdM2−dM1=dGgωcu2∙r2−cu1∙r1=1g(cu2∙u2−cu1∙u1) | (1.2) |
| --- | --- |

где ω – угловая скорость вращения рабочего колеса [рад/с]; u = ri·ω – окружная скорость вращения рабочего колеса [м/с].

Последнее уравнение позволяет определить теоретическую работу сжатия единицы веса газа (вес 1 кг массы газа равен 9,8 Н).

Уравнение Эйлера справедливо для всех типов лопастных машин: центробежных и осевых компрессоров, вентиляторов, насосов (центробежных и осевых), детандеров, паровых и газовых турбин. Оно описывает обмен энергией между потоком газа и лопаточным аппаратом в любом направлении.

Работа, затраченная на привод компрессора (её называют работа компрессора lk) в рабочем колесе компрессора преобразуется в механическую энергию сжимаемого газа. Полезная механическая энергия в [Н·м], переданная единице веса газа в лопастном колесе нагнетателя, измеряемой в [Н], называется напором и обозначается латинской буквой H.  Напор имеет размерность: Н∙мН=м. Как видно из уравнения Эйлера, напор, развиваемый нагнетателем, не зависит от физических свойств и параметров газа. Конкретный нагнетатель создаёт одинаковый напор Н для различных газов с одинаковой кинематической вязкостью v независимо от их плотности ρ.

Потребителей сжатых газов интересует давление P, а не напор H. Давление, это полезная механическая энергия, переданная в ЦБК единице объёма (1 м3) газа.  С учётом того, что масса единицы объёма вещества — это плотность, связь между давлением и напором имеет вид:

| P=ρ∙g∙H кгм3∙мс2∙м=Нм2=Па | (1.3) |
| --- | --- |

В отличии от напора, давление газа Р, развиваемое компрессором, существенно зависит от его плотности. Чем выше плотность газа на всасе в компрессор, тем выше развиваемое компрессором давление. Так в зимний холодный день давление на нагнетании воздушного компрессора будет гораздо больше, чем в жаркий летний день. При этом напор компрессора Н будет одинаковым.

Пример 5.1. Рабочее колесо воздушного компрессора с радиальными лопатками имеет диаметр на выходе D2 = 0,5 м. Частота вращения рабочего колеса 6000 об/мин. Давление воздуха на всасе Pатм = 0,1 МПа. Плотность воздуха ρв = 1,2 кг/м3. Определить: теоретическое давление воздуха после компрессора P, Па.

Решение.

Окружная скорость на выходе рабочего колеса:

| u2=π∙n∙D2=3,14∙600060∙0,5=157мс |  |
| --- | --- |

Теоретическая работа компрессора на 1 Н веса газа (напор):

| lk=H=1∙1572=24 649 м |  |
| --- | --- |

Теоретическое давление воздуха на нагнетании компрессора:

| Pт=1,2∙9,8∙24 649=289 872 Па≈0,29 МПа |  |
| --- | --- |

Степень сжатия компрессора:

| ε=PтPатм=0,290,1=2,9 |  |
| --- | --- |

С помощью тригонометрических преобразований треугольников скоростей уравнение Эйлера может быть представлено в развёрнутом виде. По теореме косинусов квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение двух других сторон на косинус угла между ними. Основываясь на этой теореме, можем написать для выходного и входного треугольников скоростей:

| ω22=u22+c22−2∙u2∙c2∙cosα2 ; | (1.4) |
| --- | --- |
| ω12=u12+c12−2∙u1∙c1∙cosα1 , | (1.5) |

где c2∙cos α2=c2u – проекция абсолютной скорости на окружную на выходе и входе c1∙cos α1=c1u рабочего колеса.

Из этих выражений следует:

| cu2∙u2=u22+c22−ω222 ; | (1.6) |
| --- | --- |
| cu1∙u1=u12+c12−ω122 . | (1.7) |

Подставляя эти значения в уравнение Эйлера, получаем формулу для расчёта удельной работы, затрачиваемой на сжатие в компрессоре единицы весового расхода газа:

| lk≈cu2∙u2−cu1∙u1=c22−c122+u22−u122+ω22−ω122 | (1.8) |
| --- | --- |

c22−c122 – отражает приращение динамического напора газа Hдин газа в рабочем колесе. Эту энергию называют кинетическим напором.

u22−u122 – отражает приращение статического напора газа Hст1 под действием центробежной силы.

ω22−ω122 – отражает приращение статического напора газа Hст2 за счёт снижения скорости газа в диффузорных каналах ЦБК.

Энергию, соответствующую двум последним членам, называют статическим напором.

Введем понятие коэффициент закрутки потока φ, представляющий собой отношение проекции абсолютной скорости газа на окружную к этой же окружной скорости, т. е. φ2 = с2u/u2, φ1 = с1u/u1, где φ1, φ2 — коэффициенты закрутки потока соответственно на входе в компрессор и выходе из него.

Вводя значения φ в уравнение Эйлера, находим:

| lk=φ2∙u22−φ1∙u12 | (1.9) |
| --- | --- |

На рис. 5.4 видно, что если не закручивать искусственно поток газа на входе в межлопаточные каналы, то вектор c1 направлен перпендикулярно к плоскости вращения входных кромок лопаток (у ЦБК подведенный вдоль оси вала газ расходится по радиусам равномерно). Такая схема подвода газа называется радиальной. В осевых компрессорах газ, когда нет закрутки, также подходит к входным кромкам лопаток перпендикулярно (параллельно оси вала). При этом α1 = 90° и, следовательно, c1u = 0, а развиваемый компрессором напор является максимальным и формула для расчёта удельной работы, затрачиваемой на сжатие единицы весового расхода газа принимает вид - lk=φ2∙u22

Таким образом, напор ЦБК с радиальным подводом газа прямо пропорционален квадрату окружной скорости выходной кромки рабочего колеса u2 = ω· r2 и коэффициенту закрутки потока на выходе из него φ2.

Для увеличения напора, а следовательно, и давления газа, развиваемого ЦБК, необходимо повышать угловую скорость вращения и увеличивать радиус рабочего колеса.  Предел роста окружной скорости определяется прочностью конструкции и материала рабочего колеса. В настоящее время максимальная окружная скорость выходной кромки рабочего колесо u2 =250-300 м/с.

Рис. 1.4 – Влияние формы рабочих лопаток на коэффициент закрутки потока на выходе из рабочего колеса φ2: а) рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад, φ2 <1; б) рабочее колесо с радиальными лопатками, φ2 =1. в) рабочее колесо с лопатками, загнутыми вперёд, φ2 >1

Как видно из формулы (1.9), большое влияние на напор компрессора оказывает форма рабочих лопаток, определяющая величину коэффициента закрутки потока на выходе из рабочего колеса φ2. Зависимость φ2 от формы рабочих лопаток представлена на рис. 1.4.

Как видно из рис. 1.4, максимальный напор развивает компрессор с рабочими лопатками, загнутыми вперёд (при прочих одинаковых параметрах). У него абсолютная скорость с2, а следовательно, и динамический напор газа Hдин на выходе из рабочего колеса максимальные. Однако, это приводит к повышенным внутренним потерям энергии в компрессоре, а значит и к снижению его КПД.

У компрессора с рабочими лопатками, загнутыми назад, наоборот напор компрессора минимальный (и-за пониженной скорости с2), но зато его КПД благодаря этому максимальный. Такая форма рабочих лопаток является наиболее распространённой для ЦБК.

Компрессоры с радиальными лопатками занимают промежуточное положение и так же находят своё применение.

Расчет мощности на валу компрессора

Для того, чтобы компрессор обеспечивал требуемую потребителем степень сжатия газа и производительность необходимо затрачивать мощность на его привод для вращения вала.

Мощность на валу компрессора определяется по формуле:

| N=G∙Hηад | (1.10) |
| --- | --- |

где H – напор компрессора (численно равен работе компрессора lk в расчёте на единицу веса сжимаемого газа), G – весовая производительность компрессора, ηад – адиабатический КПД компрессора.

Контрольные вопросы:

1. Под действием какой силы происходит сжатие газа в центробежном компрессоре?

- Силы инерции

- Силы трения газа о рабочие лопатки и корпус компрессора

- Центробежной силы

2. Что такое количество движения?

- Произведение веса на расстояние

- Произведение массы на скорость

- Отношение давления на вес

3. Что такое напор газа?

- Полезная механическая энергия, содержащаяся в единице веса газа

- Статическое давление газа

- Скорость газа на выходе из компрессора

4. Какую величину определяют с использованием уравнения Эйлера?

- Давление газа на нагнетании компрессора

- Производительность компрессора

- Полезную механическую энергию, полученную единицей веса газа