Лекция 2.6 Осевые и центробежные компрессоры. Режимные характеристики

Пересчеты характеристик ТК приходится делать при изменениях температур газа на входе в ТК (tBK = var); изменениях частоты вращения ТК; работе ТК на другом газе (не том, для которого имеется характеристика). Все методы пересчетов базируются на основном уравнении турбомашин:

Идея метода пересчета по приведенным характеристикам турбокомпрессоров: несмотря на изменение температуры на всасывании, найти такую частоту вращения n’ и такого расхода газа G’вк, при которых степень сжатия газа в ТК останется неизменной. Поиск соответствующих n’ и G’вк. ведется с использованием уравнения турбомашин, исходя из которого, можем написать:

| φ2'∙u2'2=kk−1∙R∙Tвк'ε'k−1k−1∙1ηИЭ |  |
| --- | --- |
| φ20∙u202=kk−1∙R∙Tвк0ε0k−1k−1∙1ηИЭ |  |

Поделим эти выражения друг на друга. С учетом того, что ε'=ε0 по заданию, получим:

| u2'u202∙φ2'φ20=Tвк'Tвк0∙ηИЭ'ηИЭ0 | (1) |
| --- | --- |

При ε = const сохраняется неизменным отношение w2/w1, как и в случае несжимаемой жидкости, поэтому для обеспечения подобия треугольников скоростей во всей проточной части ТК достаточно обеспечить подобие треугольников на входе в ТК, условием чего является соблюдение соотношения Vвк'Vвк0=n 'n 0. При подобии треугольников φ2'=φ20 и ηИЭ'≈ηИЭ0. Тогда уравнение (3.11) после преобразований примет вид:

| n 'n 02=Tвк'Tвк0 | (2) |
| --- | --- |

Откуда:

| n 'n 0=Tвк'Tвк0 | (3) |
| --- | --- |

Объединяя уравнения (1) и (3), находим условия соблюдения ε = const:

| n 'n 0=Tвк'Tвк0=Vвк'Vвк0 | (4) |
| --- | --- |

Если потребителей интересует весовой расход газа G', а не объемный V', то он определяется с использованием уравнения состояния pv = GRT. Тогда:

| G '∙R∙Tвк'pвк'=G 0∙R∙Tвк0pвк0∙Tвк'Tвк0 | (5) |
| --- | --- |

Отсюда:

| G '=G 0∙pвк'pвк0∙Tвк0Tвк' | (6) |
| --- | --- |

Формулы (4) и (6) являются исходными для пересчета характеристик.

Задача 3.  Пусть имеются исходные характеристики ТК при Tвк = 270 К и при двух частотах вращения 3000 и 2800 об/мин (см. слайд 3.6). Требуется построить характеристику данного ТК при Твк = 300 К.

Фиксируем на исходных характеристиках точки А0, Б°, В0, Г°, Д°, Е, Ж0, 3°. Соответствующие этим точкам массовые расходы газа внесем в табл. 1.

По формуле (6) определяем переходный коэффициент от G0 к G’. Принимая для общности решения задачи, что в новых условиях давление на входе в ТК меньше, чем оно было при построении исходной характеристики pвк'=0,95∙pвк0, по формуле (6) находим:

| G '=G 0∙0,95∙270300=0,902∙G 0 |  |
| --- | --- |

Полученное значение G'/G° = 0,902 вносим в табл.1.

Таблица 1 – К пересчету характеристики ТК по рис. 4.

| Точка по рис. 3.6 | G0, кг/с | G’/G0 | G’, кг/с | n’/n0 | Приведенные частоты вращения, об/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при n0=3000 | при n0=2800 |
| А0 | 44 | 0,902 | 39,6 | 1,05 | 3150 | 2940 |
| Б0 | 65 |  | 58,6 |  |  |  |
| В0 | 77 |  | 69,4 |  |  |  |
| Г0 | 86 |  | 77,5 |  |  |  |
| Д0 | 19 |  | 17,1 |  |  |  |
| Е0 | 40 |  | 30,0 |  |  |  |
| Ж0 | 54 |  | 48,6 |  |  |  |
| З0 | 65 |  | 58,6 |  |  |  |

Пользуясь этим коэффициентом, находим абсциссы всех точек А’, Б’, В’, Г’, Д’, Е’, Ж’, 3’. Проводя из найденных значений G' абсцисс вертикали до пересечения с соответствующими линиями ε' = const, находим точки А', Б', В', Г', Д', Е', Ж', 3'. Проводя через эти точки кривые, получаем искомые характеристики ε’ = f(n, G). Так как частоты вращения ТК в этих точках будут иными, чем на исходной характеристике, их новые значения определяем с учетом переводного коэффициента по формуле (3.14):

| n '=n 0∙300270=1,05∙n 0 |  |
| --- | --- |

Как видно из приведенного примера, пересчет характеристик ТК на другую температуру газа на входе в компрессор по методу приведенных характеристик (а это наиболее частый случай на практике), несравненно проще, чем по универсальному методу. При пересчете по формулам приведенных характеристик для нахождения приведенных массовых расходов G' переводные коэффициенты определяются только один раз, причем этот коэффициент одинаков для всех расходов G0 и частот вращения n0. Одинаков для всех точек и переходной коэффициент для определения n' по n0.

Рис. Рис.4 – Пересчет характеристики турбокомпрессора по формулам приведенных характеристик:

а, б — исходная   и   пересчитанная   характеристики, 1 – n = 2800 об/мин, 2 – n = 3000 об/мин, 3 – n = 2940 об/мин, 4 – n = 3150 об/мин.

Контрольные вопросы:

1. Как изменится степень сжатия компрессора при увеличении температуры газа на всасе?

-Увеличится

-Останется неизменной

-Уменьшится

2. Как изменится массовая производительность компрессора при увеличении температуры газа на всасе?

-Увеличится

-Останется неизменной

-Уменьшится

3. Как зависит напор компрессора от увеличения плотности газа?

-Увеличивается

-Останется неизменным

-Уменьшается