Л 10. 1. Теоретические основы работы.

1. К какой группе насосов относятся плунжерные насосы?

- Насосы объемного действия

- Насосы кинетического действия

2. Какова степень сжатия в вентиляторах?

- Менее 2

- От 2 до 5

- Свыше 5

3. Что характеризует относительная скорость в треугольнике скоростей центробежного нагнетателя?

- Скорость среды относительно вала

- Скорость среды относительно лопатки

- Скорость среды относительно входного патрубка

4. Что характеризует уравнение Эйлера?

- Удельную работу, затрачиваемую на сжатие в нагнетателе

- Производительность нагнетателя

Л 10. 2. Конструкции и принцип действия.

5. Что означает буква «К» в маркировке российского насоса?

- Компактный

- Комбинированный

- Консольный

6. Какое направление движения среды в осевом вентиляторе?

- Совпадает с осью вращения рабочего колеса

- Перпендикулярно оси вращения рабочего колеса

Л 10. 3. Рабочие характеристики. Способы регулирования.

7. Какой характер имеет напорная характеристика центробежного насоса?

- Убывающий параболический

- Возрастающий параболический

8. Каким устройством осуществляется дроссельное регулирование?

- Частотно-регулируемый привод / гидромуфта

- Запорно-регулирующая арматура

9. Каким устройством осуществляется частотное регулирование?

- Частотно-регулируемый привод / гидромуфта

- Запорно-регулирующая арматура

10. Для какого нагнетателя применяется регулирование входным направляющим аппаратом?

- Центробежный насос

- Центробежный вентилятор